Собрание депутатов

Бессергеневского сельского поселения

Октябрьского района Ростовской области

РЕШЕНИЕ

06.07.2018                                             №92		          ст. Бессергеневская

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Бессергенев- ского сельского поселения от 26.11.2012 №16 «Об утверждении Генерального плана Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области И решение Собрания депутатов Бессергеневского сельского поселения от 29.12.2012г №21 «О утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Бессергеневское сельское поселение»»

В целях создания условий, для устойчивого развития муниципального образования «Бессергеневского сельское поселение». В соответствии с требованиями ст. 25, Градостроительного кодекса Российской Федерации, областного закона Ростовской области от 14.01.2008 г. № 853-ЗС «О градостроительной деятельности в Ростовской области», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Правилами  землепользования и застройки  муниципального  образования «Бессергеневское сельское поселение» и   Устава муниципального образования «Бессергеневского сельское поселение» Октябрьского района Ростовской области

Собрание депутатов Бессергеневского сельского поселения решило:

1. Внести изменение в   решение Собрания депутатов Бессергеневского сельского поселения от 26.11.2012№16  «Об утверждении Генерального плана

Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области  и  решение  Собрания депутатов Бессергеневского сельского поселения от 29.12.2012г№21   «Об  утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Бессергеневское сельское поселение»» в части градостроительного регламента включить в  основной вид всех  зон  разрешённый вид использования земельного участка - «Коммунальное обслуживание».

2. Внести изменение в   решение Собрания депутатов Бессергеневского сельского поселения от 26.11.2012№16  «Об утверждении Генерального плана

Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области  и  решение  Собрания депутатов Бессергеневского сельского поселения от 29.12.2012г№21   «Об  утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Бессергеневское сельское поселение»»  в части градостроительного регламента добавить  в Зону общественного  назначения – ОДЗ-2 в условно разрешенный вид  использования земельного участка,  разрешенный вид - «Объекты культового назначения».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального обнародования.

Председатель собрания депутатов

Глава  Бессергеневского

сельского поселения		          	                                                    Ю.Н. Рубцов

Приложение  к решению

Собрания депутатов

Бессергеневского

сельского поселения

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН БЕССЕРГЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕССЕРГЕНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж 1)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Для ведения личного подсобного хозяйства | Минимальные размеры земельного участка – 600 кв.м. Максимальные размеры земельного участка для станиц Бессергеневской, Заплавской – 3000 кв.м. Максимальные размеры земельного участка для хутора Калинин – 2500кв.м. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м. Предельное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки земельного участка в условиях вновь застраиваемых территорий – 50. Максимальный процент застройки земельного участка в условиях реконструкции сложившейся застройки - 70 | Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяется в соответствии с Приложением «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Для индивидуального жилищного строительства | Минимальные размеры земельного участка – 600 кв.м. Максимальные размеры земельного участка для станиц Бессергеневской, Заплавской – 3000 кв.м. Максимальные размеры земельного участка для хутора Калинин – 2500кв.м. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м. Предельное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки земельного участка в условиях вновь застраиваемых территорий – 50. Максимальный процент застройки земельного участка в условиях реконструкции сложившейся застройки - 70 | Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяется в соответствии с Приложением «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты дошкольного образования | Минимальные размеры земельного участка при вместимости: - до 100 мест – 40 кв.м. на 1 место. Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 25 м. Предельное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки земельного участка – 30. Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20. Минимальный процент озеленения – 30 | Иные требования к размещению объектов дошкольного образования установлены СанПиН 2.4.1.2660-10 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты общеобразовательного назначения | Минимальные размеры земельного участка при вместимости: - до 400 мест – 50 кв.м. на 1 место. Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов: - в поселке городского типа – 25 м.; - в сельских населенных пунктах – 10 м. Предельное количество этажей – 4. Максимальный процент застройки земельного участка – 40. Минимальный процент озеленения – 30 | Иные требования к размещению общеобразовательных учреждений установлены СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Коммунальное обслуживание | Минимальный размер земельного участка не ограничен. Максимальный размер земельного участка не ограничен | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные жилые дома | Минимальные размеры земельного участка – 800 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: 3000 кв. м; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м; Предельное количество этажей – 3; Максимальный процент застройки земельного участка – 94. | Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяется в соответствии с Приложением «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты культового назначения | Минимальные размеры земельного участка определяются из расчета 7 кв. м площади участка на единицу вместимости объекта; Максимальные размеры земельного участка: 10 кв. м площади участка на единицу вместимости объекта; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельная высота объекта – 30 м; Максимальный процент застройки земельного участка – 50. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты здравоохранения (поликлиники, аптеки и иные подобные объекты) | Минимальные размеры земельного участка: - аптеки– 500 кв. м; - поликлиники – 1500 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м; Предельное количество этажей – 3; Максимальный процент застройки земельного участка – 50. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты административно-делового назначения | Минимальные размеры земельного участка при этажности объекта: - до 3 этажей – 44 кв. м на 1 рабочее место; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельное количество этажей – 3; Максимальный процент застройки земельного участка – 50. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты культурно-досугового назначения | Минимальные размеры земельного участка: 10 кв. м на одного посетителя; Максимальные размеры земельного участка: 15 кв. м на одного посетителя; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м; Предельное количество этажей – 5; Максимальный процент застройки земельного участка – 50. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты связи , вышки и иные подобные объекты | Минимальные размеры земельного участка - параметры не ограничены. Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м. Параметры высоты не ограничены Максимальный процент застройки земельного участка – 80. | Параметры строительства определяются в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами |
| Объекты торгового назначения и общественного питания | Минимальные размеры земельного участка объектов торгового назначения - 100 кв.м.; Минимальные размеры земельного участка объектов общественного питания при числе мест, кв. м на 100 мест: - до 50 мест – 2000 кв. м; - от 51 до 150 мест – 1500 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельное количество этажей – 3; Максимальный процент застройки земельного участка – 60. | Отдельно стоящие объекты, без установления санитарно-защитных зон. На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты спортивного назначения | Минимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельное количество этажей – 4; Максимальный процент застройки земельного участка – 50. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты хранения индивидуального транспорта | Минимальные размеры земельного участка 24 кв. м. Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м. (разрешить строительство гаражей вплотную только на территории комплекса гаражей, которые расположены в районе ФОКа ст. Кривянской, в районе административного здания Новочеркасского рыбокомбината и вдоль ул. 40 Лет Победы). Предельная высота объекта – 4,5 м. Максимальный процент застройки земельного участка –100. | Отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в объекты основного вида использования (жилые дома). При встроено-пристроенном размещении указанных объектов предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не учитываются |

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-технического обеспечения | Минимальные размеры земельного участка - параметры не ограничены. Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м. Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи и иных подобных объектов Максимальный процент застройки земельного участка – 80. | Параметры строительства определяются в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами |
| Объекты хранения индивидуального транспорта | Минимальные размеры земельного участка 24 кв. м. Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м. (разрешить строительство гаражей вплотную только на территории комплекса гаражей, которые расположены в районе ФОКа ст. Кривянской, в районе административного здания Новочеркасского рыбокомбината и вдоль ул. 40 Лет Победы). Предельная высота объекта – 4,5 м. Максимальный процент застройки земельного участка –100. | Отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в объекты основного вида использования (жилые дома). При встроено-пристроенном размещении указанных объектов предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не учитываются |
| Объекты хозяйственного назначения | Минимальные размеры земельного участка - параметры не ограничены. Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - от построек для содержания скота и птицы, туалетов, помойных ям, выгребов, септиков – 4 м.; - от бань, автостоянки -1 м. Минимальное расстояние от красной линии улиц и проездов до объекта – 5 м. Предельная высота объекта – 3 м. Максимальный процент застройки земельного участка – 75 |  |

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж 2)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Малоэтажные жилые дома | Минимальные размеры земельного участка – 800 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: 3000 кв. м; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м; Предельное количество этажей – 3; Максимальный процент застройки земельного участка – 60. | Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяется в соответствии с Приложением «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты дошкольного образования | Минимальные размеры земельного участка при вместимости: - до 100 мест – 40 кв. м на 1 место; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 25 м; Предельное количество этажей – 2; Максимальный процент застройки земельного участка – 30; Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20; Минимальный процент озеленения – 30. | Иные требования к размещению объектов дошкольного образования установлены СанПиН 2.4.1.2660-10 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты общеобразовательного назначения | Минимальные размеры земельного участка при вместимости: - до 400 мест – 50 кв. м на 1 место; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов: - в поселке городского типа – 25 м; - в сельских населенных пунктах – 10 м; Предельное количество этажей – 4; Максимальный процент застройки земельного участка – 40; Минимальный процент озеленения – 30. | Иные требования к размещению общеобразовательных учреждений установлены СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Коммунальное обслуживание | Минимальный размер земельного участка не ограничен. Максимальный размер земельного участка не ограничен | Иные требования к размещению объектов дошкольного образования установлены СанПиН 2.4.1.2660-10 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальные жилые дома, личное подсобное хозяйство | Минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м; Максимальные размеры земельного участка для станиц Бессергеневской, Заплавской – 3000 кв. м; Максимальные размеры земельного участка для хутора Калинин – 2500 кв. м; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м; Предельное количество этажей – 3; Максимальный процент застройки земельного участка в условиях вновь застраиваемых территорий – 50; Максимальный процент застройки земельного участка в условиях реконструкции сложившейся застройки – 70. | Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяется в соответствии с Приложением «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты культового назначения | Минимальные размеры земельного участка определяются из расчета 7 кв. м площади участка на единицу вместимости объекта; Максимальные размеры земельного участка: 10 кв. м площади участка на единицу вместимости объекта; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельная высота объекта – 30 м; Максимальный процент застройки земельного участка – 50. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты здравоохранения (поликлиники, аптеки и иные подобные объекты) | Минимальные размеры земельного участка: - аптеки– 500 кв. м; - поликлиники – 1500 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м; Предельное количество этажей – 3; Максимальный процент застройки земельного участка – 50. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты административно-делового назначения | Минимальные размеры земельного участка при этажности объекта: - до 3 этажей – 44 кв. м на 1 рабочее место; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельное количество этажей – 3; Максимальный процент застройки земельного участка – 50. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты культурно-досугового назначения | Минимальные размеры земельного участка: 10 кв. м на одного посетителя; Максимальные размеры земельного участка: 15 кв. м на одного посетителя; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м; Предельное количество этажей – 5; Максимальный процент застройки земельного участка – 50. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты торгового назначения и общественного питания | Минимальные размеры земельного участка объектов торгового назначения - 100 кв.м.; Минимальные размеры земельного участка объектов общественного питания при числе мест, кв. м на 100 мест: - до 50 мест – 2000 кв. м; - от 51 до 150 мест – 1500 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельное количество этажей – 3; Максимальный процент застройки земельного участка – 60. | Отдельно стоящие объекты, без установления санитарно-защитных зон. На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты спортивного назначения | Минимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельное количество этажей – 4; Максимальный процент застройки земельного участка – 50. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-технического обеспечения | Минимальные размеры земельного участка - параметры не ограничены; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м; Предельная высота объекта – 6 м, за исключением вышек связи и иных подобных объектов; Максимальный процент застройки земельного участка – 80. | Параметры строительства определяются в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами |
| Объекты хранения индивидуального транспорта | Минимальные размеры земельного участка 24 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м; Предельная высота объекта – 4,5 м; Максимальный процент застройки земельного участка –100. | Отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в объекты основного вида использования (жилые дома). При встроено-пристроенном размещении указанных объектов предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не учитываются |
| Объекты хозяйственного назначения | Минимальные размеры земельного участка - параметры не ограничены; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - от построек для содержания скота и птицы, туалетов, помойных ям, выгребов, септиков – 4 м; - от бань, автостоянки -1 м; Минимальное расстояние от красной линии улиц и проездов до объекта – 5 м; Предельная высота объекта – 3 м; Максимальный процент застройки земельного участка – 75. |  |

ЗОНА САДОВОДСТВ И ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ (Ж 5)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Дачные дома сезонного проживания. Сады, огороды | Минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: 1500 кв. м; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м; Предельное количество этажей – 3; Максимальный процент застройки земельного участка – 60; Минимальный процент озеленения – 20. | Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяется в соответствии с Приложением «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Индивидуальные жилые дома, личное подсобное хозяйство | Минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м; Максимальные размеры земельного участка для станиц Бессергеневской, Заплавской – 3000 кв. м; Максимальные размеры земельного участка для хутора Калинин – 2500 кв. м; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м; Предельное количество этажей – 3; Максимальный процент застройки земельного участка в условиях вновь застраиваемых территорий – 50; Максимальный процент застройки земельного участка в условиях реконструкции сложившейся застройки – 70. | Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяется в соответствии с Приложением «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Коммунальное обслуживание | Минимальный размер земельного участка не ограничен. Максимальный размер земельного участка не ограничен | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты торгового назначения и общественного питания | Минимальные размеры земельного участка объектов торгового назначения - 100 кв.м.; Минимальные размеры земельного участка объектов общественного питания: - до 50 посадочных мест – 2000 кв. м на 100 посадочных мест; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельное количество этажей – 3; Максимальный процент застройки земельного участка – 60. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты административно-делового назначения (отделения связи, почты, офисы и иные подобные объекты) | Минимальные размеры земельного участка при этажности объекта: - до 3 этажей – 44 кв. м на 1 рабочее место; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельное количество этажей – 3; Максимальный процент застройки земельного участка – 50. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-технического обеспечения | Минимальные размеры земельного участка - параметры не ограничены; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м; Предельная высота объекта – 6 м, за исключением вышек связи и иных подобных объектов; Максимальный процент застройки земельного участка – 80. | Параметры строительства определяются в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами |
| Объекты хранения индивидуального транспорта | Минимальные размеры земельного участка 24 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м; Предельная высота объекта – 4,5 м; Максимальный процент застройки земельного участка –100. | Отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в объекты основного вида использования (жилые дома). При встроено-пристроенном размещении указанных объектов предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не учитываются |
| Объекты хозяйственного назначения | Минимальные размеры земельного участка - параметры не ограничены; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - от построек для содержания скота и птицы, туалетов, помойных ям, выгребов, септиков – 4 м; - от бань, автостоянки -1 м; Минимальное расстояние от красной линии улиц и проездов до объекта – 5 м; Предельная высота объекта – 3 м; Максимальный процент застройки земельного участка – 75. |  |

ЗОНА ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 1)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты административно-делового назначения | Минимальные размеры земельного участка при этажности объекта: - до 5 этажей – 44 – 18,5 кв. м на 1 рабочее место; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельное количество этажей – 5; Максимальный процент застройки земельного участка – 50. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты социального обслуживания | Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельное количество этажей – 4; Максимальный процент застройки земельного участка – 50. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты торгового назначения и общественного питания | Минимальные размеры земельного участка объектов торгового назначения - 100 кв.м.; Минимальные размеры земельного участка объектов общественного питания: - до 50 посадочных мест – 2000 кв. м на 100 посадочных мест - от 51 до 150 посадочных мест – 1500 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельное количество этажей – 5; Максимальный процент застройки земельного участка – 60. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты временного пребывания граждан (гостиницы, кемпинги, мотели и иные подобные объекты) | Минимальные размеры земельного участка при вместимости: - до 100 мест – 55 кв. м на 1 место; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельное количество этажей – 5; Максимальный процент застройки земельного участка – 60. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Коммунальное обслуживание | Минимальный размер земельного участка не ограничен. Максимальный размер земельного участка не ограничен | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |  | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС |  | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты среднего профессионального образования |  | Минимальные размеры земельного участка при вместимости: - до 300 мест – 20000 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельное количество этажей – 4; Максимальный процент застройки земельного участка – 40; Минимальный процент озеленения – 30. |  | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты обслуживания автомобильного транспорта (автомобильные мойки, станции технического обслуживания и иные подобные объекты) |  | Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м; Предельное количество этажей – 3; Максимальный процент застройки земельного участка – 50. |  | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Многоквартирные жилые дома | Минимальные размеры земельного участка – 800 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: 3000 кв. м; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м; Предельное количество этажей – 3; Максимальный процент застройки земельного участка – 94. |  | Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяется в соответствии с Приложением «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |  |
| Индивидуальные жилые дома | Минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м; Максимальные размеры земельного участка для станиц Бессергеневской, Заплавской – 3000 кв. м; Максимальные размеры земельного участка для хутора Калинин – 2500 кв. м; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м; Предельное количество этажей – 3; Максимальный процент застройки земельного участка в условиях вновь застраиваемых территорий – 50; Максимальный процент застройки земельного участка в условиях реконструкции сложившейся застройки – 70. |  | Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяется в соответствии с Приложением «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |  |

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-технического обеспечения | Минимальные размеры земельного участка - параметры не ограничены; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м; Предельная высота объекта – 6 м, за исключением вышек связи и иных подобных объектов; Максимальный процент застройки земельного участка – 80. | Параметры строительства определяются в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами |
| Стоянки (парковки) автомобилей | Минимальные размеры земельного участка 150 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не ограничено; Предельная высота объекта – 10 м; Максимальный процент застройки земельного участка – 80. | Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением «К» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |

ЗОНА ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 2)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС |  | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты дошкольного образования | Минимальные размеры земельного участка при вместимости: - до 100 мест – 40 кв. м на 1 место; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 25 м; Предельное количество этажей – 2; Максимальный процент застройки земельного участка – 30; Минимальный процент озеленения – 50 |  | Иные требования к размещению объектов дошкольного образования установлены СанПиН 2.4.1.2660-10 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты общеобразовательного назначения | Минимальные размеры земельного участка при вместимости: - до 400 мест – 50 кв. м на 1 место; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 25 м; Предельное количество этажей – 3; Максимальный процент застройки земельного участка – 40; Минимальный процент озеленения – 50. |  | Иные требования к размещению общеобразовательных учреждений установлены СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. Предельное количество этажей может быть увеличено до 4 в условиях плотной застройки. На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты среднего профессионального образования |  | Минимальные размеры земельного участка при вместимости: - до 300 мест – 70 кв. м на 1 место - свыше 300 мест – 50 кв. м на 1 место; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельное количество этажей – 4; Максимальный процент застройки земельного участка – 40; Минимальный процент озеленения – 30. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты административно-делового назначения | Минимальные размеры земельного участка при этажности объекта: - до 5 этажей – 44 – 18,5 кв. м на 1 рабочее место; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельное количество этажей – 5; Максимальный процент застройки земельного участка – 50. |  | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты социального обслуживания | Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельное количество этажей – 4; Максимальный процент застройки земельного участка – 50. |  | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты торгового назначения и общественного питания | Минимальные размеры земельного участка объектов торгового назначения - 100 кв.м.; Минимальные размеры земельного участка объектов общественного питания: - до 50 посадочных мест – 2000 кв. м на 100 посадочных мест - от 51 до 150 посадочных мест – 1500 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельное количество этажей – 5; Максимальный процент застройки земельного участка – 60. |  | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты временного пребывания граждан (гостиницы, кемпинги, мотели и иные подобные объекты) | Минимальные размеры земельного участка при вместимости: - до 100 мест – 55 кв. м на 1 место; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельное количество этажей – 5; Максимальный процент застройки земельного участка – 60. |  | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты обслуживания автомобильного транспорта (автомобильные мойки, станции технического обслуживания и иные подобные объекты) |  | Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м; Предельное количество этажей – 3; Максимальный процент застройки земельного участка – 50. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты здравоохранения (поликлиники, аптеки и иные подобные объекты) | Минимальные размеры земельного участка: - аптеки – 500 кв. м; - поликлиники – 1500 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м; Предельное количество этажей – 5; Максимальный процент застройки земельного участка – 50. |  | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты культурно-досугового назначения | Минимальные размеры земельного участка: 10 кв. м на одного посетителя; Максимальные размеры земельного участка: 15 кв. м на одного посетителя; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м; Предельное количество этажей – 5; Максимальный процент застройки земельного участка – 50. |  | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты спортивного назначения | Минимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельное количество этажей – 4; Максимальный процент застройки земельного участка – 50. |  | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Коммунальное обслуживание | Минимальный размер земельного участка не ограничен. Максимальный размер земельного участка не ограничен |  | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные жилые дома | Минимальные размеры земельного участка – 800 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: 3000 кв. м; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м; Предельное количество этажей – 3; Максимальный процент застройки земельного участка – 94. | Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяется в соответствии с Приложением «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Индивидуальные жилые дома | Минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м; Максимальные размеры земельного участка для станиц Бессергеневской, Заплавской – 3000 кв. м; Максимальные размеры земельного участка для хутора Калинин – 2500 кв. м; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м; Предельное количество этажей – 3; Максимальный процент застройки земельного участка в условиях вновь застраиваемых территорий – 50; Максимальный процент застройки земельного участка в условиях реконструкции сложившейся застройки - 70 | Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяется в соответствии с Приложением «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты культового назначения | Минимальные размеры земельного участка определяются из расчета 7 кв. м площади участка на единицу вместимости объекта; Максимальные размеры земельного участка: 10 кв. м площади участка на единицу вместимости объекта; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельная высота объекта – 30 м; Максимальный процент застройки земельного участка – 50. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-технического обеспечения | Минимальные размеры земельного участка - параметры не ограничены; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м; Предельная высота объекта – 6 м, за исключением вышек связи и иных подобных объектов; Максимальный процент застройки земельного участка – 80. | Параметры строительства определяются в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами |
| Стоянки (парковки) автомобилей | Минимальные размеры земельного участка 150 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не ограничено; Предельная высота объекта – 10 м; Максимальный процент застройки земельного участка – 80. | Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением «К» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |

ЗОНА КОММЕРЧЕСКОГО, СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 3)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты торгового назначения и общественного питания | Минимальные размеры земельного участка объектов торгового назначения - 100 кв.м.; Минимальные размеры земельного участка объектов общественного питания: - до 50 посадочных мест – 2000 кв. м на 100 посадочных мест; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельное количество этажей – 5; Максимальный процент застройки земельного участка – 60. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты социального обслуживания | Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельное количество этажей – 4; Максимальный процент застройки земельного участка – 50. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты бытового обслуживания | Минимальные размеры земельного участка – 1000 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельное количество этажей – 5; Максимальный процент застройки земельного участка – 50. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты спортивного назначения | Минимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельное количество этажей – 4; Максимальный процент застройки земельного участка – 50. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Коммунальное обслуживание | Минимальный размер земельного участка не ограничен. Максимальный размер земельного участка не ограничен | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС |  | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты обслуживания автомобильного транспорта (автомобильные мойки, станции технического обслуживания и иные подобные объекты) |  | Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м; Предельное количество этажей – 3; Максимальный процент застройки земельного участка – 50. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты административно-делового назначения | Минимальные размеры земельного участка при этажности объекта: - до 5 этажей – 44 – 18,5 кв. м на 1 рабочее место; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельное количество этажей – 5; Максимальный процент застройки земельного участка – 50. |  | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-технического обеспечения | Минимальные размеры земельного участка - параметры не ограничены; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м; Предельная высота объекта – 6 м, за исключением вышек связи и иных подобных объектов; Максимальный процент застройки земельного участка – 80. | Параметры строительства определяются в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами |
| Стоянки (парковки) автомобилей | Минимальные размеры земельного участка 150 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не ограничено; Предельная высота объекта – 10 м; Максимальный процент застройки земельного участка – 80. | Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением «К» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |

ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОДЗ 4)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты промышленного и коммунально-складского назначения V-IV классов опасности, в том числе логистические комплексы | Минимальные размеры земельного участка – 1000 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 10 м; Предельное количество этажей – 5; Максимальный процент застройки – 70. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты торгового назначения и общественного питания | Минимальные размеры земельного участка объектов торгового назначения - 100 кв.м.; Минимальные размеры земельного участка объектов общественного питания: - до 50 посадочных мест – 2000 кв. м на 100 посадочных мест; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельное количество этажей – 5; Максимальный процент застройки земельного участка – 60. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты бытового обслуживания | Минимальные размеры земельного участка – 1000 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельное количество этажей – 4; Максимальный процент застройки земельного участка – 50. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты административно-делового назначения | Минимальные размеры земельного участка при этажности объекта: - до 5 этажей – 44 – 18,5 кв. м на 1 рабочее место; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельное количество этажей – 5; Максимальный процент застройки земельного участка – 50. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты обслуживания автомобильного транспорта (автомобильные мойки, станции технического обслуживания и иные подобные объекты) | Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м; Предельное количество этажей – 3; Максимальный процент застройки земельного участка – 50. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Коммунальное обслуживание | Минимальный размер земельного участка не ограничен. Максимальный размер земельного участка не ограничен | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты временного пребывания граждан (гостиницы, кемпинги, мотели и иные подобные объекты) | Минимальные размеры земельного участка при вместимости: - до 100 мест – 55 кв. м на 1 место; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельное количество этажей – 5; Максимальный процент застройки земельного участка – 60. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты культурно-досугового назначения | Минимальные размеры земельного участка: 10 кв. м на одного посетителя; Максимальные размеры земельного участка: 15 кв. м на одного посетителя; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м; Предельное количество этажей – 5; Максимальный процент застройки земельного участка – 50. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты спортивного назначения | Минимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельное количество этажей – 4; Максимальный процент застройки земельного участка – 50. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-технического обеспечения | Минимальные размеры земельного участка - параметры не ограничены; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м; Предельная высота объекта – 6 м, за исключением вышек связи и иных подобных объектов; Максимальный процент застройки земельного участка – 80. | Параметры строительства определяются в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами |
| Стоянки (парковки) автомобилей | Минимальные размеры земельного участка 150 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не ограничено; Предельная высота объекта – 10 м; Максимальный процент застройки земельного участка – 80. | Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением «К» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |

ЗОНА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ОДЗ 5)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты дошкольного образования | Минимальные размеры земельного участка при вместимости: - до 100 мест – 40 кв. м на 1 место; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 25 м; Предельное количество этажей – 2; Максимальный процент застройки земельного участка – 30; Минимальный процент озеленения – 50. | Иные требования к размещению объектов дошкольного образования установлены СанПиН 2.4.1.2660-10 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты общеобразовательного назначения | Минимальные размеры земельного участка при вместимости: - до 400 мест – 50 кв.м. на 1 место; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 25 м.; Предельное количество этажей – 3; Максимальный процент застройки земельного участка – 40; Минимальный процент озеленения – 50. | Иные требования к размещению общеобразовательных учреждений установлены СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. Предельное количество этажей может быть увеличено до 4 в условиях плотной застройки. На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Коммунальное обслуживание | Минимальный размер земельного участка не ограничен. Максимальный размер земельного участка не ограничен | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: не устанавливаются.

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-технического обеспечения | Минимальные размеры земельного участка - параметры не ограничены; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м; Предельная высота объекта – 6 м, за исключение вышек связи и иных подобных объектов; Максимальный процент застройки земельного участка – 80. | Параметры строительства определяются в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами |
| Стоянки (парковки) автомобилей | Минимальные размеры земельного участка 150 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не ограничено; Предельная высота объекта – 10 м; Максимальный процент застройки земельного участка – 80. | Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением «К» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ОДЗ 6)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты здравоохранения (поликлиники, аптеки и иные подобные объекты) | Минимальные размеры земельного участка: - аптеки – 500 кв. м; - поликлиники – 1500 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м; Предельное количество этажей – 5; Максимальный процент застройки земельного участка – 50. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Коммунальное обслуживание | Минимальный размер земельного участка не ограничен. Максимальный размер земельного участка не ограничен | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: не устанавливаются.

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-технического обеспечения | Минимальные размеры земельного участка - параметры не ограничены; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м; Предельная высота объекта – 6 м, за исключением вышек связи и иных подобных объектов; Максимальный процент застройки земельного участка – 80. | Параметры строительства определяются в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами |
| Стоянки (парковки) автомобилей | Минимальные размеры земельного участка 150 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не ограничено; Предельная высота объекта – 10 м; Максимальный процент застройки земельного участка – 80. | Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением «К» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |

ЗОНА ОБЪЕКТОВ НЕПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ПР 1)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты промышленного и коммунально-складского назначения | Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 10 м; Предельное количество этажей – 5; Максимальный процент застройки – 50; Минимальный процент озеленения – 40. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Коммунальное обслуживание | Минимальный размер земельного участка не ограничен. Максимальный размер земельного участка не ограничен | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты административно-делового назначения | Минимальные размеры земельного участка при этажности объекта: - до 5 этажей – 44 – 18,5 кв.м. на 1 рабочее место; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельное количество этажей – 5; Максимальный процент застройки земельного участка – 50. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты торгового назначения и общественного питания | Минимальные размеры земельного участка объектов торгового назначения - 100 кв.м.; Минимальные размеры земельного участка объектов общественного питания: - до 50 посадочных мест – 2000 кв. м на 100 посадочных мест; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельное количество этажей – 5; Максимальный процент застройки земельного участка – 60. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты временного пребывания граждан (гостиницы, кемпинги, мотели и иные подобные объекты) | Минимальные размеры земельного участка при вместимости: - до 100 мест – 55 кв. м. на 1 место; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельное количество этажей – 5; Максимальный процент застройки земельного участка – 60. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты обслуживания автомобильного транспорта (автомобильные мойки, станции технического обслуживания и иные подобные объекты) | Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м; Предельное количество этажей – 3; Максимальный процент застройки земельного участка – 50. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-технического обеспечения | Минимальные размеры земельного участка - параметры не ограничены; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м; Предельная высота объекта – 6 м, за исключение вышек связи и иных подобных объектов; Максимальный процент застройки земельного участка – 80. | Параметры строительства определяются в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами |
| Стоянки (парковки) автомобилей | Минимальные размеры земельного участка 150 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не ограничено; Предельная высота объекта – 10 м; Максимальный процент застройки земельного участка – 80. | Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением «К» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |

КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА (ПР 2)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты коммунально-складского назначения | Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 10 м; Предельное количество этажей – 5; Максимальный процент застройки – 60. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты бытового обслуживания | Минимальные размеры земельного участка – 1000 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельное количество этажей – 5; Максимальный процент застройки земельного участка – 50. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты спортивного назначения | Минимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельное количество этажей – 4; Максимальный процент застройки земельного участка – 50. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Коммунальное обслуживание | Минимальный размер земельного участка не ограничен. Максимальный размер земельного участка не ограничен | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты промышленного назначения III-IV классов опасности | Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 10 м; Предельное количество этажей – 4; Максимальный процент застройки – 50. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты административно-делового назначения | Минимальные размеры земельного участка при этажности объекта: - до 5 этажей – 44 – 18,5 кв. м на 1 рабочее место; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельное количество этажей – 3; Максимальный процент застройки земельного участка – 50. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты торгового назначения и общественного питания | Минимальные размеры земельного участка объектов торгового назначения - 100 кв.м.; Минимальные размеры земельного участка объектов общественного питания: - до 50 посадочных мест – 2000 кв. м на 100 посадочных мест; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельное количество этажей – 5; Максимальный процент застройки земельного участка – 60. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты временного пребывания граждан (гостиницы, кемпинги, мотели и иные подобные объекты) | Минимальные размеры земельного участка при вместимости: - до 100 мест – 55 кв. м на 1 место; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельное количество этажей – 5; Максимальный процент застройки земельного участка – 60. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты обслуживания автомобильного транспорта (автомобильные мойки, станции технического обслуживания и иные подобные объекты) | Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м; Предельное количество этажей – 3; Максимальный процент застройки земельного участка – 50. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-технического обеспечения | Минимальные размеры земельного участка - параметры не ограничены; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м; Предельная высота объекта – 6 м., за исключением вышек связи и иных подобных объектов; Максимальный процент застройки земельного участка – 80. | Параметры строительства определяются в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами |
| Стоянки (парковки) автомобилей | Минимальные размеры земельного участка 150 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не ограничено; Предельная высота объекта – 10 м; Максимальный процент застройки земельного участка – 80. | Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением «К» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ИИ 1)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты водоснабжения | Минимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельная высота объекта – 20 м; Максимальный процент застройки земельного участка – 80. | Параметры строительства определяются в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами. На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Коммунальное обслуживание | Минимальный размер земельного участка не ограничен. Максимальный размер земельного участка не ограничен | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: не устанавливаются.

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: не устанавливаются.

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ (ИИ 2)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты водоотведения | Минимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельная высота объекта – 20 м; Максимальный процент застройки земельного участка – 80. | Параметры строительства определяются в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами. На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Коммунальное обслуживание | Минимальный размер земельного участка не ограничен. Максимальный размер земельного участка не ограничен | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: не устанавливаются.

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: не устанавливаются.

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ТИ 2)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты обслуживания автомобильного транспорта (автомобильные мойки, станции технического обслуживания и иные подобные объекты) | Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м; Предельное количество этажей – 3; Максимальный процент застройки земельного участка – 50. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты административно-делового назначения | Минимальные размеры земельного участка при этажности объекта: - до 5 этажей – 44 – 18,5 кв. м на 1 рабочее место; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельное количество этажей – 3; Максимальный процент застройки земельного участка – 50. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты хранения индивидуального транспорта | Минимальные размеры земельного участка 24 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м; Предельная высота объекта – 4,5 м; Максимальный процент застройки земельного участка –100. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты промышленного и коммунально-складского назначения III-IV классов опасности | Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 10 м; Предельное количество этажей – 4; Максимальный процент застройки – 50; Минимальный процент озеленения – 40. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Коммунальное обслуживание | Минимальный размер земельного участка не ограничен. Максимальный размер земельного участка не ограничен | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |

2.  УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты торгового назначения и общественного питания | Минимальные размеры земельного участка объектов торгового назначения - 100 кв.м.; Минимальные размеры земельного участка объектов общественного питания: - до 50 посадочных мест – 2000 кв. м на 100 посадочных мест; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельное количество этажей – 3; Максимальный процент застройки земельного участка – 60. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |

3.  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-технического обеспечения | Минимальные размеры земельного участка - параметры не ограничены; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м; Предельная высота объекта – 6 м, за исключением вышек связи и иных подобных объектов; Максимальный процент застройки земельного участка – 80. | Параметры строительства определяются в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами |
| Стоянки (парковки) автомобилей | Минимальные размеры земельного участка 150 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не ограничено; Предельная высота объекта – 10 м; Максимальный процент застройки земельного участка – 80. | Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением «К» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |

ЗОНА МЕСТ ОТДЫХА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (РЗ 1)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты мест отдыха общего пользования | Минимальные размеры земельного участка – 12 кв. м на 1 человека; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 15 м; Предельная этажность объекта – 3; Максимальный процент застройки земельного участка – 70. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Коммунальное обслуживание | Минимальный размер земельного участка не ограничен. Максимальный размер земельного участка не ограничен | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты торгового назначения и общественного питания | Минимальные размеры земельного участка объектов торгового назначения - 100 кв.м.; Минимальные размеры земельного участка объектов общественного питания: - до 50 посадочных мест – 2000 кв. м на 100 посадочных мест - от 51 до 150 посадочных мест – 1500 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельное количество этажей – 2; Максимальный процент застройки земельного участка – 50. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Стоянки автомобильного транспорта | Минимальная и максимальная площадь земельного участка - параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не ограничено; Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка - не нормируется; Максимальный процент застройки земельного участка – не нормируется. | Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением «К» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Хозяйственные постройки | Минимальные размеры земельного участка - параметры не ограничены; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м; Предельное количество этажей – 2; Максимальный процент застройки земельного участка – 70. | Отдельно стоящие объекты, необходимые для обслуживания объектов основного вида использования |

ЗОНА УЧРЕЖДЕНИЙ ОТДЫХА, СПОРТА И ТУРИЗМА (РЗ 2)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты отдыха, спорта и туризма | Минимальные размеры земельного участка – 1000 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельное количество этажей – 3; Максимальный процент застройки земельного участка – 60. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты спортивного назначения | Минимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельное количество этажей – 3; Максимальный процент застройки земельного участка – 50. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Коммунальное обслуживание | Минимальный размер земельного участка не ограничен. Максимальный размер земельного участка не ограничен | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты административно-делового назначения | Минимальные размеры земельного участка при этажности объекта: - до 3 этажей – 44 – 18,5 кв.м. на 1 рабочее место; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельное количество этажей – 3; Максимальный процент застройки земельного участка – 50. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты торгового назначения и общественного питания | Минимальные размеры земельного участка объектов торгового назначения - 100 кв.м.; Минимальные размеры земельного участка объектов общественного питания: - до 50 посадочных мест – 2000 кв. м на 100 посадочных мест - от 51 до 150 посадочных мест – 1500 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельное количество этажей – 3; Максимальный процент застройки земельного участка – 50. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты культурно-досугового назначения | Минимальные размеры земельного участка: 10 кв. м на одного посетителя; Максимальные размеры земельного участка: 15 кв. м на одного посетителя; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м; Предельное количество этажей – 5; Максимальный процент застройки земельного участка – 50. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-технического обеспечения | Минимальные размеры земельного участка - параметры не ограничены; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м; Предельная высота объекта – 6 м, за исключением вышек связи и иных подобных объектов; Максимальный процент застройки земельного участка – 80. | Параметры строительства определяются в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами |
| Стоянки (парковки) автомобилей | Минимальные размеры земельного участка 150 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не ограничено; Предельная высота объекта – 10 м; Максимальный процент застройки земельного участка – 80. | Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением «К» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |

ЗОНА ЛЕСОПИТОМНИКА (ЕЛ 3)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Древесная растительность, ценные породы деревьев | Минимальная и максимальная площадь земельного участка - параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не ограничено; Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка – не нормируется; Максимальный процент застройки земельного участка – не нормируется. |  |
| Коммунальное обслуживание | Минимальный размер земельного участка не ограничен. Максимальный размер земельного участка не ограничен | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-технического обеспечения | Минимальные размеры земельного участка - параметры не ограничены; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м; Предельная высота объекта – 6 м, за исключением вышек связи и иных подобных объектов; Максимальный процент застройки земельного участка – 80. | Параметры строительства определяются в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами. |

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Хозяйственные постройки | Минимальные размеры земельного участка - параметры не ограничены; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м; Предельное количество этажей – 2; Максимальный процент застройки земельного участка – 70. | Отдельно стоящие объекты, необходимые для обслуживания объектов основного вида использования |

ЗОНА АКВАТОРИЙ (ЗА)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Размещение водных объектов. | Минимальные размеры земельного участка - параметры не ограничены; Максимальная площадь земельного участка - параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не ограничено; Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка – не нормируется; Максимальный процент застройки земельного участка – не нормируется. |  |
| Коммунальное обслуживание | Минимальный размер земельного участка не ограничен. Максимальный размер земельного участка не ограничен | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ не устанавливаются.

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ не устанавливается.

ЗОНА ЕСТЕСТВЕННОГО ЛАНДШАФТА (ЕЛ 1)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Размещение ландшафтных территорий и объектов. | Минимальная и максимальная площадь земельного участка - параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не ограничено; Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка - не нормируется; Максимальный процент застройки земельного участка – не нормируется. |  |
| Коммунальное обслуживание | Минимальный размер земельного участка не ограничен. Максимальный размер земельного участка не ограничен | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ не устанавливаются.

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ не устанавливаются.

ЗОНА ОЗЕЛЕНЕНИЯ (ЕЛ 2)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Размещение лесов, лесных зон, элементов озеленения. | Минимальная и максимальная площадь земельного участка - параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не ограничено; Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка - не нормируется; Максимальный процент застройки земельного участка – не нормируется. |  |

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ не устанавливаются.

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ не устанавливаются.

Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами, а также предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий, сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон.

При размещении объектов капитального строительства на указанных территориях и землях необходимо учитывать действующее водное, природоохранное законодательство, законодательство о недрах и иное действующее законодательство.

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ (СХЗ 1)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Пастбища, сенокосы | Минимальная и максимальная площадь земельного участка - параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не ограничено; Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка - не нормируется; Максимальный процент застройки земельного участка – не нормируется. | Запрещается строительство объектов капитального строительства, несовместимых с функциональным назначением территории |
| Пашни, | Минимальная и максимальная площадь земельного участка - параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не ограничено; Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка - не нормируется; Максимальный процент застройки земельного участка – не нормируется; | Запрещается строительство объектов капитального строительства, несовместимых с функциональным назначением территории |
| Сады ,виноградники и т.д. | Минимальная и максимальная площадь земельного участка - параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не ограничено; Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка - не нормируется; Максимальный процент застройки земельного участка – не нормируется; | Запрещается строительство объектов капитального строительства, несовместимых с функциональным назначением территории |
| Коммунальное обслуживание | Минимальный размер земельного участка не ограничен. Максимальный размер земельного участка не ограничен | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

.

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты обеспечения сельскохозяйственного производства | Минимальные размеры земельного участка - параметры не ограничены; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м; Предельная высота объекта – не нормируется; Максимальный процент застройки земельного участка – не нормируется. | Отдельно стоящие объекты, необходимые для обслуживания объектов основного вида использования . Машино-транспортные и ремонтные станций, ангары и гаражи для сельскохозяйственной техники, амбары, водонапорные башни, трансформаторные станции и иное техническое оборудование, используемое для ведения сельского хозяйства. |

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты хозяйственного назначения | Минимальные размеры земельного участка - параметры не ограничены; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м; Предельная высота объекта – не нормируется; Максимальный процент застройки земельного участка – не нормируется. | Отдельно стоящие объекты, необходимые для обслуживания объектов основного вида использования |
| Объекты инженерно-технического обеспечения | Минимальные размеры земельного участка - параметры не ограничены; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м; Предельная высота объекта – 6 м, за исключением вышек связи и иных подобных объектов; Максимальный процент застройки земельного участка – 80. | Параметры строительства определяются в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами |

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА (СХЗ 2)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты животноводства, птицеводства и звероводства | Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 10 м; Предельная высота объекта – не нормируется; Максимальный процент застройки – 60. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты коммунально-складского назначения III-IV классов опасности | Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 10 м; Предельная высота объекта – не нормируется; Максимальный процент застройки – 70. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Коммунальное обслуживание | Минимальный размер земельного участка не ограничен. Максимальный размер земельного участка не ограничен | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты административно-делового назначения | Минимальные размеры земельного участка при этажности объекта: - до 3 этажей – 44 – 18,5 кв. м на 1 рабочее место; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельное количество этажей – 3; Максимальный процент застройки земельного участка – 50. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты хозяйственного назначения | Минимальные размеры земельного участка - параметры не ограничены; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м; Предельное количество этажей – 2; Максимальный процент застройки земельного участка – 70. | Отдельно стоящие объекты, необходимые для обслуживания объектов основного вида использования |
| Объекты инженерно-технического обеспечения | Минимальные размеры земельного участка - параметры не ограничены; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м; Предельная высота объекта – 6 м, за исключением вышек связи и иных подобных объектов; Максимальный процент застройки земельного участка – 80. | Параметры строительства определяются в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами |

ЗОНА ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СХЗ 3)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля с правом возведения объектов капитального строительства (дачные дома сезонного проживания) | Минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м; Предельное количество этажей – 3; Максимальный процент застройки земельного участка – 60; Минимальный процент озеленения – 20. | Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяется в соответствии с Приложением «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Коммунальное обслуживание | Минимальный размер земельного участка не ограничен. Максимальный размер земельного участка не ограничен | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Стоянки (парковки) автомобилей | Минимальные размеры земельного участка 60 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не ограничено; Предельная высота объекта – 10 м; Максимальный процент застройки земельного участка – 80. | Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением «К» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается. |
| Объекты торгового назначения и общественного питания | Минимальные размеры земельного участка объектов торгового назначения - 100 кв.м.; Минимальные размеры земельного участка объектов общественного питания: - до 50 посадочных мест – 2000 кв. м на 100 посадочных мест - от 51 до 150 посадочных мест – 1500 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; Предельное количество этажей – 3; Максимальный процент застройки земельного участка – 50. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Объекты животноводства, птицеводства и звероводства | Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 10 м; Предельное количество этажей – 3; Максимальный процент застройки – 60. | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты хозяйственного назначения | Минимальные размеры земельного участка - параметры не ограничены; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м; Предельное количество этажей – 2; Максимальный процент застройки земельного участка – 70. | Отдельно стоящие объекты, необходимые для обслуживания объектов основного вида использования |
| Объекты инженерно-технического обеспечения | Минимальные размеры земельного участка - параметры не ограничены; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м; Предельная высота объекта – 6 м, за исключением вышек связи и иных подобных объектов; Максимальный процент застройки земельного участка – 80. | Параметры строительства определяются в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами |

ЗОНА РИТУАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ЗСН 1)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты ритуального назначения | Минимальная и максимальная площадь земельного участка - параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не ограничено; Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка – не нормируется; Максимальный процент застройки земельного участка – не нормируется. | Запрещается строительство объектов капитального строительства, несовместимых с функциональным назначением территории. На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |
| Коммунальное обслуживание | Минимальный размер земельного участка не ограничен. Максимальный размер земельного участка не ограничен | На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается |

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: не устанавливаются.

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты хозяйственного назначения | Минимальные размеры земельного участка - параметры не ограничены; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м; Предельное количество этажей – 2; Максимальный процент застройки земельного участка – 70. | Отдельно стоящие объекты, необходимые для обслуживания объектов основного вида использования |
| Объекты инженерно-технического обеспечения | Минимальные размеры земельного участка - параметры не ограничены; Максимальные размеры земельного участка: параметры не ограничены; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м; Предельная высота объекта – 6 м, за исключением вышек связи и иных подобных объектов; Максимальный процент застройки земельного участка – 80. | Параметры строительства определяются в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами |